vario TOC software: 手动积分

1．Math> Manual peak integration>type

2.. 输入用户名

3. 选择峰的类型

Single peak

Superimposed peak

4．Math> Manual peak integration >Integrate

1) 输入用户名

2）左一图案是选择积分的启动，中间是选择积分的终点，右侧图案是积分的基线

3）点击Assign

选择积分的性质，如TIC 或TC

注意：

1，请先将有关数据复制一个备份的名字，然后对备份数据进行手动积分

2，Math> Manual peak integration>Integrate or type

需选择Graphic filed, 才能进行激活Integrate or type后进行选择

选择